РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ST-7732M

ST-7732MK

ST-7733M

ST-7733MK

ST-P7733M

# Назначение

Пневматическая прямая шлифовальная машина предназначена для зачистки шин при истирании их поверхности, для быстрой шлифовки поверхностей.

# Технические характеристики

| Модель | ST-7732M | ST-7732MK |
| --- | --- | --- |
| Посадочный размер, дюйм | ¼” | ¼” |
| Частота вращения, об/мин | 25000 | 25000 |
| Давление, атм | 6,5 | 6,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 59 | 59 |
| Вес нетто, кг | 0,43 | 1,0 |

| Модель | ST-7733M | ST-7733MK | ST-P7733M |
| --- | --- | --- | --- |
| Посадочный размер, дюйм | ¼” | ¼” | ¼” |
| Частота вращения, об/мин | 22000 | 22000 | 22000 |
| Давление, атм | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 143 | 143 | 85 |
| Вес нетто, кг | 0,8 | 1,6 | 0,6 |

# Комлект поставки

| Модель | ST-7732M ST-7733M ST-P-7733M |
| --- | --- |
| Пневматическая шлифовальная машина, шт | 1 |

| Модель | ST-7732MK ST-7733MK |
| --- | --- |
| Пневматическая шлифовальная машина, шт | 1 |
| Насадка (шорожка) 3 мм, шт | 5 |
| Насадка (шорожка) 6 мм, шт | 5 |
| Ключ ручной, шт | 2 |
| Цанга 3 мм, шт | 1 |
| Переходник, шт | 1 |
| Кейс пластиковый, шт | 1 |

# Меры предосторожности

Используйте инструмент только по назначению, любое иное применение инструмента исключено!

При повреждениях и неисправностях инструмента возникших в результате неправильного и не целевого использования, а также в результате нарушения мер предосторожности мы не несем ответственности за последствия и не даем гарантийного обслуживания на инструмент.

Выполняйте следующие меры предосторожности:

- необходимо надевать рукавицы, защитные очки, маску и наушники;

- не работайте инструментом во взрывоопасных помещениях;

- не направляйте инструмент на людей и животных;

- используйте маркированные ударопрочные насадки;

- не допускайте контакта пневмоинструмента с источниками электроэнергии;

- следите, чтобы рабочее давление инструмента не превысило максимальное;

- не допускайте детей к инструменту;

- при работе с инструментом не трогайте вращающиеся детали;

- плотно насаживайте насадки и головки и следите за ними;

- не пускайте инструмент на холостом ходу с насаженной головкой;

- при включении учитывайте возможную реакцию отдачи;

- производите смену насадок и головок только при отсоединенном воздушном шланге, в противном случае это может привести к травмам рук;

- не допускайте холостого хода работы при надетой звездочке;

- препятствуйте попаданию волос или свободной одежды в работающий инструмент;

- никогда не несите инструмент за шланг и остерегайтесь сматывать пневматический шланг;

- насадка должна быть установлена надлежащим образом;

- держите корпус прямо и остерегайтесь падения инструмента;

- используйте насадки только рекомендованного диаметра;

- не используйте насадки от других плоскошлифовальных машин;

# Инструкция

## Предостережения при использовании

Давление воздуха

Максимальная производительность показана при надлежащей скорости шлифовального инструмента, достигаемой при давлении на манометре в 6.2 бар. Допустимое давление воздуха от 5 до 7 бар (70 - 100 Па).

Процесс подачи сжатого воздуха

Используйте пневматический шланг диаметром 3/8“ для соединения компрессора и инструмента. При выходе из компрессора сжатый воздух охлаждается и происходит конденсация влаги.

Некоторое количество влаги конденсируется в шланге и может проникнуть в механизм инструмента, что может создать проблемы. Чтобы этого избежать установите фильтр для очистки воздуха и масляный резервуар между компрессором и инструментом. Для каждого инструмента используйте компрессор мощностью 3 л.с. или более мощный .

Обратите внимание - чрезмерное давление не только снижает срок службы инструмента, но и увеличивает опасность. Пользуйтесь регулятором давления для контроля давления в инструменте.

Пневматический шланг

Очищайте шланг потоком сжатого воздуха, перед тем как соединить его с пневматическим инструментом – это предотвратит попадание влаги и пыли вовнутрь шланга и инструмента, которые являются причиной образования ржавчины и приводят к сбоям в работе. При использовании шлангов длиной более 8 м необходимо соответственно увеличить давление.

ДРЕНАЖ

## Выполнение работ

НАСАДКА

На изображении ниже показано, как затянуть или ослабить насадку. Перед использованием необходимо убедиться, что насадка плотно зафиксирована во втулке.

Для безопасного и эффективного использования обязательно проверяйте, насколько плотно держится насадка во втулке.

Максимальная допустимая скорость вращения насадки должна быть выше, чем у инструмента. Обратите внимание, что скорость вращения шлифовальной головки должна быть ниже из-за увеличения длины вала между концом зажимной втулки и шлифовальной головкой. Удостоверьтесь, что длина захвата Lg составляет не менее 10 мм.

D – диаметр шлифовальной головки

T – длина насадки

L0 – длина выступа

S – диаметр вала

Lg – длина захвата

Рычаг включения

Для включения шлифовальной машины нажмите рычаг на корпусе.

Для продолжения работы удерживайте рычаг нажатым. При отпускании рычага произойдет останов инструмента. Инструмент продолжает вращение несколько секунд после отпускания рычага.

По окончании использования инструмента, для его безопасности, положите инструмент на кронштейн или мягкую плоскую поверхность.

# Обслуживание

Смазка

Перед подключением шланга, капните 4-5 капель шпиндельного масла #60 во впускной патрубок. Использование более вязкого масла может снизить производительность и привести к сбою. В случаи случного использования масла более плотной консистенции, вытрите его немедленно. Смазывайте патрубок каждые 3-4 часа работы инструмента.

Хранение

Не рекомендуется хранить инструмент в местах с повышенной влажностью, поскольку влага может вызвать коррозию. Смазывайте впускной патрубок перед долгосрочным хранением и сразу после работы. После смазывания включите инструмент на несколько секунд.

Утилизация

При серьезном повреждении инструмента сдайте его на утилизацию для повторной переработки. Не бросайте в огонь.

РЕМОНТ

Для проведения ремонтных работ обратитесь в сервисный центр дилера, у которого вы приобрели пневмоинструмент.